- Mục tiêu

Trong đề tài này, chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của phương pháp chống gây nhiễu bằng sóng vô tuyến cho mạng không dây thế hệ mới sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV). Mục tiêu chính là phát triển một giải pháp hiệu quả để hỗ trợ quá trình truyền thông không dây giữa các thiết bị di động của người dùng dưới mặt đất trong trường hợp bị gây nhiễu bởi các thiết bị gây nhiễu dưới mặt đất. Nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ Python để lập trình chương trình mô phỏng để kiểm chứng hiệu năng của phương pháp đề xuất so với các phương pháp truyền thống.

- Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và đề xuất nghiên cứu của đề tài

  - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Ngoài nước: Một khảo sát khá toàn diện về các kỹ thuật gây nhiễu (jamming) và chống gây nhiễu (anti-jamming) đã được trình bày trong nghiên cứu [1]. Mục tiêu nghiên cứu là phân loại các hình thức tấn công gây nhiễu phổ biến, phân tích tác động của chúng đến hiệu năng hệ thống, đồng thời tổng hợp và so sánh các giải pháp chống nhiễu đã được đề xuất, bao gồm từ lớp vật lý, lớp MAC đến các chiến lược dựa trên học máy. Trong nghiên cứu [2], các tác giả tập trung vào việc nghiên cứu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) xảy ra trong mạng không dây do hiện tượng gây nhiễu có chủ đích. Bằng cách phân tích cơ chế hoạt động của các loại thiết bị/kẻ gây nhiễu; đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng đến tính sẵn sàng và hiệu năng của mạng; và xem xét các yếu tố khiến mạng không dây dễ bị tổn thương trước kiểu tấn công này, các tác giả đã cung cấp một cái nhìn hệ thống về bản chất và tác động của tấn công gây nhiễu trong bối cảnh DoS. Từ đó, các tác giả đưa ra các tiêu chí phân loại và so sánh hiệu quả giữa các kỹ thuật gây nhiễu, qua đó đặt nền tảng cho việc phát triển những giải pháp phòng thủ và giảm thiểu thiệt hại hiệu quả hơn cho mạng không dây.

Trong bối cảnh các công nghệ học máy phát triển mạnh mẽ, các nhà nghiên cứu đã đề xuất rất nhiều ứng dụng của các kỹ thuật học máy trong việc giải quyết bài toán chống gây nhiễu vô tuyến trong các mạng truyền thông không dây. Đặc biệt, kỹ thuật sử dụng học tăng cường sâu (DRL) phát huy tính hiệu quả rõ rệt trong các tình huống chống nhiễu. Một giải pháp áp dụng kiến trúc Deep Dueling Neural Network (Dueling DNN) để đối phó với tấn công gây nhiễu trong mạng không dây bằng cách khai thác sức mạnh của học sâu và truyền thông tán xạ ngược sử dụng sóng vô tuyến trong môi trường được các tác giả đề xuất trong nghiên cứu [3]. Phương pháp đề xuất cho phép hệ thống truyền thông không dây học chiến lược tối ưu trong việc lựa chọn kênh và điều chỉnh truyền thông nhằm thích ứng với các kịch bản gây nhiễu phức tạp. Trong nghiên cứu [4], các tác giả đề xuất áp dụng DRL để giúp hệ thống học cách nhận diện mô hình gây nhiễu bằng cách khai thác thông tin từ biểu diễn trực quan sự thay đổi năng lượng tín hiệu theo thời gian và tần số, và chủ động lựa chọn chiến lược truyền thông tối ưu trong môi trường động. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp này giúp hệ thống thích ứng nhanh với các dạng gây nhiễu đa dạng, cải thiện đáng kể độ tin cậy và thông lượng truyền dữ liệu so với các kỹ thuật phòng thủ truyền thống. Một nghiên cứu tương tự được trình bày trong bài báo [5], đó là phương pháp tối ưu Proximal Policy Optimization (PPO) được đề xuất để giúp hệ thống học chính sách tối ưu trong việc lựa chọn kênh truyền và chiến lược điều chế, từ đó thích ứng nhanh với môi trường gây nhiễu phức tạp và thay đổi liên tục.

Gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ chế tạo các thiết bị bay không người lái (UAV) đặc biệt là các drone giá rẻ, cùng với tính di động vượt trội của các UAV trong môi trường 3D giúp cho việc ứng dụng rộng rãi của UAV trong nhiều lĩnh vực của đời sống cũng như trong quân sự, như thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, giám sát, cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt trong lĩnh vực mạng không dây như hỗ trợ phân tải cho môi trường có mật độ người dùng cao [ 6]. Theo khảo sát của nhóm, đã có những nghiên cứu về việc sử dụng UAV trong bài toán gây nhiễu và chống nhiễu vô tuyến trong các mạng không dây như các nghiên cứu [7] – [9]. Cụ thể, nghiên cứu [7] tập trung vào việc phân tích khả năng chống gây nhiễu của hệ thống truyền thông không đối đất sử dụng UAV, vốn dễ bị tấn công do đặc tính đường truyền thẳng. Để khắc phục, mô hình đặc trưng vùng phần thưởng tương tác (IRR) được đề xuất, trong đó UAV và thiết bị gây nhiễu tối ưu đồng thời công suất và quỹ đạo. Kết quả cho thấy việc phối hợp hai yếu tố này giúp mở rộng vùng IRR và nâng cao hiệu năng UAV. Các tác giả trong nghiên cứu [8] đề xuất khung điều khiển công suất chống gây nhiễu khi mô hình và công suất của kẻ gây nhiễu đều chưa biết, trong đó hàm mật độ xác suất (PDF) của cường độ tín hiệu gây nhiễu hiệu quả (EJSS) được ước lượng bằng phương pháp kernel density estimation (KDE). Dựa trên EJSS, mô hình học tăng cường DDPG được áp dụng để tối ưu công suất truyền theo thời gian thực, đồng thời thuật toán K-means++ được sử dụng để thiết kế quỹ đạo UAV theo vị trí người dùng. Trong nghiên cứu [9], các tác giả tập trung vào thiết kế quỹ đạo ba chiều (3D) chống gây nhiễu nhằm bảo vệ liên lạc hợp pháp trong mạng cảm biến không dây (WSN) sử dụng UAV. Cụ thể, UAV được triển khai để thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến mặt đất trong sự hiện diện của một thiết bị gây nhiễu mặt đất độc hại. Dưới mô hình kênh truyền đường thẳng có xác suất (LoS) thực tế, bài toán được xây dựng nhằm tối đa hóa tốc độ kỳ vọng tối thiểu trung bình giữa các cảm biến bằng cách tối ưu đồng thời lịch truyền, quỹ đạo ngang và quỹ đạo dọc của UAV. Bằng cách áp dụng giới hạn dưới khả thi cho tốc độ kỳ vọng, một thuật toán lặp hiệu quả dựa trên kỹ thuật tối ưu phối hợp khối và xấp xỉ lồi liên tiếp được đề xuất. Các phương pháp tiếp cận trên vẫn dựa trên các luật lệ hoặc ngưỡng tĩnh để phát hiện và xử lý mối đe dọa, thiếu khả năng thích ứng với các hình thức tấn công tinh vi và biến đổi. Trong nghiên cứu [10], các tác giả tập trung vào mục tiêu phát triển một cơ chế điều khiển công suất chống gây nhiễu động (Dynamic Anti-Jamming Power Control) cho mạng UAV, dựa trên cường độ tín hiệu gây nhiễu thu nhận được. Tác giả áp dụng học tăng cường  để UAV có thể tự động học cách điều chỉnh công suất phát phù hợp, vừa giảm thiểu ảnh hưởng của tín hiệu gây nhiễu, vừa tiết kiệm năng lượng cho hệ thống. Tuy nhiên, nghiên cứu trên chỉ phù hợp với môi trường đơn giản và không gian trạng thái nhỏ. Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi muốn áp dụng các phương pháp học sâu tăng cường nhằm giúp giải quyết bài toán chống nhiễu tối ưu trong môi trường biến đổi phức tạp và phù hợp với các thiết bị giới hạn về tài nguyên phần cứng như UAV.

Trong nước: Hiện nay, nghiên cứu về mạng UAV hay vệ tinh tại Việt Nam [11-13] đang tập trung chủ yếu vào các ứng dụng thực tiễn như giám sát biên giới, quản lý tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh quốc phòng. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp lớn, đặc biệt là Viettel High Tech, VNPT và Học viện Kỹ thuật Quân sự, đã triển khai nhiều đề tài liên quan đến kết nối UAV với vệ tinh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao khả năng truyền thông trong môi trường phức tạp, cũng như đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, chủ yếu dừng ở thử nghiệm công nghệ và xây dựng mô hình kết nối cơ bản, chưa có nhiều công trình công bố quốc tế về tối ưu hoá kiến trúc mạng, phân bổ tài nguyên, hay bảo mật trong mạng UAV/Vệ tinh. Do đó, có thể thấy đây là một lĩnh vực tiềm năng, cần được đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới xây dựng hạ tầng số và phát triển công nghệ vũ trụ phục vụ quốc phòng – kinh tế.

  - Đề xuất nghiên cứu của đề tài

Các nghiên cứu hiện tại tuy đã đề cập đến việc dùng học tăng cường để tối đa hoá khả năng chống nhiễu cho các mạng truyền thông không dây dưới sự hỗ trợ của UAV, nhưng các nghiên cứu này mới dừng lại ở các môi trường truyền đơn giản hoặc không gian trạng thái nhỏ, đồng thời mới chỉ sử dụng 1 UAV đóng vai trò là tác tử đơn. Do đó, trong đề tài này chúng tôi đề xuất một hướng tiếp cận mới, đó là sử dụng mô hình đa tác tử (nhiều UAV cùng tham gia học) và ứng dụng phương pháp học sâu tăng cường (deep reinforcement learning) cho mạng truyền thông không dây giữa các thiết bị người dùng mặt đất (D2D). Cụ thể, chúng tôi nghiên cứu một mô hình hệ thống mạng truyền thông D2D trong đó, các UAV đóng vai trò là các trạm phát chuyển tiếp (relay device) để hỗ trợ việc truyền thông giữa các thiết bị người dùng mặt đất vừa có thể truyền thông với nhau và có thể tránh được nhiễu bằng khả năng thay đổi chiến lược chống nhiễu liên tục của các UAV.

- Phương pháp nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu dự kiến thực hiện phân tích các đặc điểm hoạt động của các thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm tích hợp vào trong mạng truyền thông không dây D2D với vai trò hỗ trợ truyền thông. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện xây dựng mô hình hệ thống truyền thông D2D với sự hỗ trợ từ các UAV dưới môi trường truyền thông bị gây nhiễu. Để xây dựng các chiến lược chống nhiễu linh hoạt cho các UAVtrong việc thực hiện hỗ trợ truyền thông D2D, chúng tôi đề xuất một thuật toán học sâu tăng cường giúp các UAV có thể tương tác thông minh với môi trường và các tấn công gây nhiễu. Cuối cùng, để kiểm chứng hiệu quả của phương pháp đề xuất, chúng tôi sẽ xây dựng một chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ Python để đánh giá các thông số hiệu năng truyền thông của hệ thống cũng như khả năng chống nhiễu của các UAV.

- Nội dung nghiên cứu

(Nêu rõ nội dung khoa học, công nghệ cần giải quyết, các hoạt động chính để thực hiện các nội dung tạo ra được sản phẩm)

Nội dung 1: Khảo sát và xây dựng hệ thống truyền thông D2D với sự hỗ trợ của các UAV

- Khảo sát các kỹ thuật gây nhiễu và chống gây nhiễu bằng sóng vô tuyến.

- Nghiên cứu và thiết kế mô hình truyền thông D2D với sự hỗ trợ của các UAV trong điều kiện có tấn công gây nhiễu từ các thiết bị vô tuyến độc hại.

- Nghiên cứu các đặc trưng của môi trường truyền thông dưới điều kiện bị tấn công gây nhiễu.

- Dựa trên các phân tích về môi trường truyền thông trong điều kiện bị gây nhiễu, chúng tôi xây dựng một bài toán tối ưu thông lượng cho truyền thông D2D.

Nội dung 2: Nghiên cứu và xây dựng thuật toán chống nhiễu cho hệ thống truyền thông D2D đề xuất

- Nghiên cứu và xây dựng thuật toán học sâu tăng cường cho phép UAV đưa ra các chiến lược thông minh nhằm tránh tác động của nhiễu, đồng thời tối đa hoá thông lượng của truyền thông D2D.

- Xây dựng chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ Python để đánh giá hiệu quả của thuật toán học sâu tăng cường đề xuất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ VIẾT ĐỀ CƯƠNG

(Viết theo qui định của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN)

[1]. K. Grover, A. Lim, and Q. Yang, “Jamming and Anti-Jamming techniques in Wireless Networks: a survey”, Int. J. Ad Hoc Ubiquitous Comput.,  vol. 17, no. 4, Dec. 2014, pp. 197–215. https://doi.org/10.1504/IJAHUC.2014.066419.

[2]. K. Pelechrinis, M. Iliofotou and S. V. Krishnamurthy, “Denial of Service Attacks in Wireless Networks: The Case of Jammers,” in IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 13, no. 2, pp. 245-257, Second Quarter 2011, doi: 10.1109/SURV.2011.041110.00022.

[3]. N. Van Huynh, D. N. Nguyen, D. T. Hoang and E. Dutkiewicz, “Jam Me If You Can: Defeating Jammer with Deep Dueling Neural Network Architecture and Ambient Backscattering Augmented Communications,” in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 37, no. 11, pp. 2603-2620, Nov. 2019, doi: 10.1109/JSAC.2019.2933889.

[4]. X. Liu, Y. Xu, L. Jia, Q. Wu and A. Anpalagan, “Anti-Jamming Communications Using Spectrum Waterfall: A Deep Reinforcement Learning Approach,” in IEEE Communications Letters, Vol. 22, no. 5, pp. 998-1001, May 2018, doi: 10.1109/LCOMM.2018.2815018.

[5]. D. Huihui, Y. Niu, Q. Zhou, and X. Peng, “A novel intelligent Anti-Jamming Communication algorithm based on proximal policy optimization.”, in Physical Communication (2024): 102366.

[6].  X. Gu and G. Zhang, “A survey on UAV-assisted wireless communications: Recent advances and future trends,” Computer Communications, vol. 208, pp. 44–78, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.comcom.2023.05.013.

[7]. H. Wang, G. Ding, J. Chen, Y. Zou and F. Gao, "UAV Anti-Jamming Communications With Power and Mobility Control," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 7, pp. 4729-4744, July 2023, doi: 10.1109/TWC.2022.3228265.

[8]. N. Ma et al., “Reinforcement Learning-Based Dynamic Anti-Jamming Power Control in UAV Networks: An Effective Jamming Signal Strength Based Approach,” in IEEE Communications Letters, Vol. 26, no. 10, pp. 2355-2359, Oct. 2022, doi: 10.1109/LCOMM.2022.3193309.

[9].  B. Duo, Q. Wu, X. Yuan and R. Zhang, "Anti-Jamming 3D Trajectory Design for UAV-Enabled Wireless Sensor Networks Under Probabilistic LoS Channel," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 69, no. 12, pp. 16288-16293, Dec. 2020, doi: 10.1109/TVT.2020.3040334.

[10]. N. Ma et al., “Reinforcement Learning-Based Dynamic Anti-Jamming Power Control in UAV Networks: An Effective Jamming Signal Strength Based Approach,” in IEEE Communications Letters, Vol. 26, no. 10, pp. 2355-2359, Oct. 2022, doi: 10.1109/LCOMM.2022.3193309.

[11]. Viettel, “Sản phẩm máy bay không người lái”, https://viettelhightech.vn/category-detail/may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-sat-cap-nguoi-linh-tam-gangan-may-bay-khong-nguoi-lai-trinh-sat-nguoi-linh-tam-ngan-uav-1. Truy cập ngày 21-08-2025.

[12]. Hà Thị Hằng, Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Văn Giang, “Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn thành phố thủ Đức,”. https://mt.gov.vn/khcn/tin-tuc/90369/nghien-cuu-ung-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-(uav)-trong-kiem-tra-trat-tu-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-thu-duc.aspx. Truy cập ngày 21-08-2025.

[13]. Võ Văn Hòa, Lê Minh Tuấn, Phạm Văn Hanh, “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để lập bản đồ vi phạm hành lang kỹ thuật công trình vườn quan trắc khí tượng bề mặt”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2023, 745, 1-10; doi:10.36335/VNJHM.2023(745).1-10.